国家石油天然气管网集团有限公司

科技项目需求填报表

需求名称：津华管道多元检测数据缺陷智能化分析算法及应用

需求级别：企业级   需求类别：开发研究

需求类型：业务导向型   技术业务域：AW安全与维护

技术图谱子技术：S1 含缺陷管道的适用性评价技术

研究起止时间：2025年1月至2025年12月

填报单位：北方管道公司

联系人：滕婉       		联系方式：18537121423

2024年9月

一、生产需求及技术问题 （一）生产需求 管道打孔盗油检测信息主要来源于检测单位给出的检测结果，数据对齐、盗油检测数据分析工作目前主要依托第三方，无法实现自主开展。 打孔盗油数据整合分析主要采用人工判别，人工分析数据量大，耗时周期长，问题尤为突出。 （一）技术问题 在盗油检测中，不同检测设备和管道以及多轮检测时信号特征表现不一致，简单阈值判别方法难以适用。因此，整合多源数据以解决跨设备间的数据不一致性问题，进而实现盗油孔的精准检测至关重要。 对于盗油孔的精准识别，在典型盗油孔及已修复支管特定特征下有效获取足够标注数据用于智能识别模型训练，以及在模型训练完成后建立有效的验证机制确保其在实际应用中的有效性和可靠性，同时在噪声和干扰较大的环境中结合人工智能模型提高盗油孔识别准确率、避免误报或漏报情况发生，这些都是当务之急。

二、国内外技术现状分析 （一）集团公司研究基础 一项软件著作权：打孔盗油检测器数据分析系统。 （二）国内技术现状 现阶段，在管道检测方面，人工智能技术主要应用于对漏磁数据的分析，能够自动识别管道环焊缝、法兰、弯头等特征以及单一的金属损失、凹陷等缺陷。此技术显著提升了数据分析效率，降低了人工干预需求，加快了维护决策的制定速度。 然而，在打孔盗油数据的分析研究方面却相对滞后，目前尚未实现对管道特征和缺陷的快速、精准识别与标注。当前技术在管道打孔盗油检测缺陷数据分析方面，缺乏专门的应用模型和算法，极大地限制了其实际应用范围，使得在处理打孔盗油检测缺陷数据时效果欠佳。这一短板不仅对缺陷识别的准确性产生了不良影响，也降低了对特定风险的响应能力。综上所述，开发针对管道打孔盗油检测缺陷的特定应用模型与算法迫在眉睫，这对于提升检测的有效性和时效性至关重要。 （三）国外技术现状 - 漏磁检测（MFL）和超声波检测（UT）的智能化应用 在管道检测领域，国外普遍使用漏磁检测（Magnetic Flux Leakage, MFL）和超声波检测（Ultrasonic Testing, UT）等传统无损检测技术，并结合人工智能算法进行数据处理与缺陷识别。主要深度学习算法自动识别管道中的腐蚀、凹陷、裂纹等缺陷。此外，超声波检测与机器学习相结合，可以实现对复杂管道缺陷的识别，如焊缝缺陷、腐蚀损伤和机械损伤等。这些技术通过不断优化模型训练过程，已经能够在检测效率、精度和响应速度方面取得明显改善。然而，对于打孔盗油等特定缺陷的智能检测应用研究较少，大部分系统仍集中在通用性缺陷的识别上。尚未形成一套完善的针对人为打孔盗油行为的自动化检测系统。即便有部分应用涉及到此类缺陷检测，往往需要结合传统的物理检测方法和人工排查，自动化和智能化水平相对较低。 （四）分析结论 当前，国内在打孔盗油检测数据分析方面主要依赖传统手段，智能化与自动化水平偏低。并且，相关技术的更新迭代速度较为缓慢，整体技术水平亟待提升。就管道打孔盗油检测数据分析方法而言，迫切需要加强技术创新，大力推动智能化、自动化的解决方案，从而提高管道监测的实时性与准确性。

三、研究目标 构建一个高效、智能的管道缺陷检测分析平台，实现管道打孔盗油等特定缺陷的精准检测和快速响应。结合多源数据采集、人工智能算法，打通从数据获取、处理、分析到实时决策的全流程，确保检测的高效性、实时性和准确性。实现以下关键功能: - 智能建模数据库管理 支持多源数据的存储与处理，为缺陷检测模型的训练与优化提供高质量数据基础。 - 自动化缺陷检测与实时分析 通过深度学习算法自动执行数据预处理、特征提取和缺陷识别，实现全流程自动化分析。 - 自学习优化与持续模型更新 利用深度学习进行在线学习和持续训练，不断优化模型，提升对新型缺陷的识别和适应能力。

四、研究内容 本研究围绕“津华管道多源检测数据缺陷智能化分析算法及应用”,建立智能分析平台的目标展开，具体研究内容包括： - 打孔盗油检测缺陷数据库 数据整合是管道缺陷检测平台的基础工作，旨在将多次检测数据进行归一化、分类等处理，生成高质量的数据集，为后续的模型训练提供支持。 特征提取：针对不同类型的数据，进行深入的特征提取。 数据标注与重新生成：根据实际的缺陷情况，对历史数据进行标注。通过人工和自动化标注的结合，生成高质量的训练数据集。这些标注不仅包括明确的缺陷标签（如打孔、已修复支管、其它修复方式），还涵盖缺陷的程度、位置等信息。经过特征提取和标注后的数据将重新生成新的训练集，形成供模型训练使用的标准化数据集。 - 多种深度学习模型研究与应用 2.1深度学习模型研究 图像处理：研究卷积神经网络（CNN）及其变种（例如ResNet、EfficientNet）在用于从图像中自动识别管道缺陷，采用图像识别技术克服无法获取原始内检测信号数据的条件限制。 时间序列数据分析：研究递归神经网络（RNN）和长短时记忆网络（LSTM）处理传感器采集的时间序列数据，处理原始内检测信号识别缺陷。 2.2特征融合与模型集成 多源数据融合：研究如何有效融合来自不同源的数据特征，以丰富分析和检测的维度。 集成学习方法：应用随机森林、XGBoost等集成学习技术，通过综合不同模型的预测结果来提升模型的鲁棒性和泛化能力，降低单一模型的误判风险。 2.3多模型算法对比 性能评估：对比不同算法（包括CNN、LSTM、集成学习等）在检测准确率、误报率、召回率等关键指标上的表现。 资源消耗与计算复杂度：评估各模型的资源消耗与计算复杂度，以找出最有效率的模型配置。 2.4可解释性分析 解释模型预测：研究模型的可解释性，确保检测结果可以追溯到具体的原因，以便更好地理解缺陷背后的成因和数据特征，为决策提供支持。 - 系统集成与平台开发 将算法应用于实际场景，并通过后续优化与持续更新机制，保持平台的性能和适应性，主要研究内容包括： (1)模型部署及接口扩展：在数据分析查看系统中部署经过优化的人工智能模型，提供灵活的扩展接口。这些接口允许第三方软件方便地调用，用于执行自动化的数据分析、缺陷检测，出具报告，增强系统的功能性，与第三方应用融合，拓宽了应用领域。 (2)优化与自学习：引入在线学习机制，使模型能够通过数据的持续输入自动进行训练和更新，确保模型能够适应新型缺陷或管道工况的变化。同时，研究参数优化算法，通过自动调优（如随机搜索或贝叶斯优化）提升模型的检测性能。

五、预期研究成果 - 实现针对津华管道多源检测数据缺陷智能化分析算法 基于两种人工智能模型算法融合，实现图像处理与时间序列数据分析的互补。 - 多源检测数据缺陷智能化分析平台 基于深度学习的自动化缺陷检测平台，实现管道打孔盗油数据特定缺陷自动识别检出，同时适应多种管道工况及新型缺陷的检测需求。 - 实用案例研究报告 完成对典型管道案例的应用验证，撰写研究报告，详细总结研究成果及应用经验，为后续研究提供参考。 - 学术论文与技术专利 发表相关学术论文，总结研究过程与成果，并申请相关技术专利。

六、经费需求

| 序号 | 预算科目 | 小计 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 一、资本化预算 | 10 | 10 |
| 1 | 设备费 | 10 | 10 |
| 2 | 软件购置费 | 0 |  |
| 3 | 其他 | 0 |  |
|  | 二、费用化预算 | 110 | 110 |
| 4 | 材料费 | 0 |  |
| 5 | 燃料动力费 | 0 |  |
| 6 | 试验检验费 | 10 | 10 |
| 7 | 图书资料费 | 2 | 2 |
| 8 | 外部加工费 | 0 |  |
| 9 | 维护及修理费 | 0 |  |
| 10 | 运输费 | 0 |  |
| 11 | 租赁费 | 0 |  |
| 12 | 现场试验费 | 0 |  |
| 13 | 出版/文献/信息传播/知识产权事务费 | 8 | 8 |
| 14 | 咨询费 | 0 |  |
| 15 | 委托研发支出 | 60 | 60 |
| 16 | 技术服务费 | 0 |  |
| 17 | 培训费 | 0 |  |
| 18 | 办公费 | 5 | 5 |
| 19 | 差旅费 | 5 | 5 |
| 20 | 会议费 | 10 | 10 |
| 21 | 国际合作与交流费 | 0 |  |
| 22 | 人员费 | 0 |  |
| 23 | 劳务费 | 10 | 10 |
| 24 | 折旧与摊销费 | 0 |  |
| 25 | 业务招待费 | 0 |  |
| 26 | 团体会费 | 0 |  |
| 27 | 其他费用 | 0 |  |
| 预算合计 | 预算合计 | 120 | 120 |