国家石油天然气管网集团有限公司

科技项目需求填报表

需求名称：基于磁各向异性原理的管道本体应力监测技术研究

需求级别：企业级   需求类别：开发研究

需求类型：业务导向型   技术业务域：AW安全与维护

技术图谱子技术：

研究起止时间：2023年4月至2024年12月

填报单位：北方管道公司

联系人：孙晁       		联系方式：17325659717

2023年5月

一、生产需求及技术问题 （一）生产需求 油气管道承担着油气资源的长输任务，被誉为“国民经济的动脉”。根据国家发改委、能源局联合印发的《中长期油气管网规划》，2025年中国油气管网里程将从12×104km增至24×104km，倍增式发展对管网建设及运营的本质安全提出了更高要求。近年来，多起管道事故调查结果表明，由于施工问题、管材缺陷、地质灾害、腐蚀、介质压力等原因，管道本体容易形成局部应力集中区域，而这些事故则多发生在这些应力集中区域。因此，对管道本体应力集中区域进行长期、准确、实时的监测，掌握其应力应变状态，保障管道的安全生产运行，对国家能源安全意义重大。 目前管道本体常用的应力应变监测方式包括电阻式应变片、振弦式应变计、光纤光栅、分布式光纤等，其中采用振弦式应变计居多，每种方式各有其特点，但是这些传统监测手段仅能获得应力的变化值，无法准确获得应变计安装之前的管道初始应力，不能表征管道实际所受的矢量应力，直接影响应力预警阈值的确定，从而导致应力监测误报率较高；另外，这些应变计安装工艺复杂，需剥除管道防腐层，打磨管道本体等，无论是点焊还是采用粘合剂，均会损伤管道防腐层。 因此，急需一种操作简单，预警准确，能直接测量管道应力，有一定提离值的管道应力实时监测技术，鉴于此，申请开展“基于磁各向异性原理的管道本体应力监测技术研究”。 （一）技术问题

二、国内外技术现状分析 （一）集团公司研究基础 （二）国内技术现状 （三）国外技术现状 （四）分析结论 通过阅读国内外的相关文献，不难发现，通过力磁耦合机理的磁各向异性原理来检测构件应力状况的想法由来已久。但时至今日，该检测方法的检测原理和手段仍有待进一步研究探明，并需要大量基于该种方法的检测仪器应用于实际工程案例。国内外相关领域的研究人员针对磁各向异性检测方法的检测原理以及能够准确提取信号的传感器等方面做了大量的研究工作，取得了丰硕的研究成果。 1970年日本学者岩柳顺二与安福精一等学者，在第六次国际非破坏性检测会议上，首次提出使用磁方法检测构件的残余应力，并对碳素钢的内应力分布进行了分析与测量。同期俄国学者OpexoB用磁法对焊接圆盘的残余应力进行了检测；美国学者利用巴特豪森法测定了大炮炮筒的残余应力。 1978年，岩柳顺二与安福精一在应用物理杂志上提出了小型四极传感器的概念，并对不同含碳量的钢板材料进行了应力导磁率关系曲线的标定。 1979年，日本学者吉永昭男，滝沢千嘉子等学者成功研制出二级磁性传感器，设计了相应的电路，并对应力与输出电流关系曲线进行了标定。 1981年，R.Langman使用三组并联的形传感器研究了应力对铁磁材料磁致回线的影响，得到了应力差与输出电压的关系曲线，测定了受压圆盘的内应力。 1981年，王振山学者，在北戴河召开的第二届全国无损检测年会上首次发表了《焊接残留应力的磁性测定法》一文，该会议邀请了大量的国际知名业内学者，标志着磁性法测量残余应力技术开始引进中国。 1984年王振山等学者，研制出CCY-84型磁测仪，并使用该仪器对很多大型焊接结构进行了现场实测。 1987年K.Kashiwaya等学者研制出一种拥有三个磁极的传感器，该种传感器的三个磁极中一个为励磁磁极，两边为感应磁极。此种传感器可用于测量曲面构件的应力状况，经过理论推导和试验证实，曲率对输出电磁信号的影响并不会干扰应力对输出电磁信号的影响。 要求得被测点的主应力差和应力方向角，就必须得到曲率与其对应的电磁信号之间的函数关系。因此，在对曲面进行应力测量时，就需要标定与被测构件同等材料的试件进行（曲率-电磁信号）曲线的标定。最终减掉曲率引起的电磁信号，获得仅有应力引起的电磁信号，从而推出被测点的主应力差和应力方向角，然后在利用切应力差法求出具体的应力数值。 1988年，柏谷贤治等日本学者通过大量的试验研究，发现很多检测结果都有较大的误差。针对这一现象，柏谷贤治等学者提出在对任意点进行检测时，采用旋转测量的方式，分别获得被测点三个不同方向的输出信号。 1988年，碟野敏雄和安福精一等学者研提出了一种九极磁测传感器的构想，这种模型的好处是，磁测量传感器探头直接在测试结构，不用旋转就可以直接测量主应力差和获得应力方向。 1996年谢大吉等学者，针对各种材料的残余应力检测试验结果，进行了大量的验证与推算工作，并且完成了相关的灵敏度系数标定工作，最终推导出了所得电磁信号与构件内部应变量之间的数学关系。 1998年张相臣，王振山研制出CCY-98型变频式磁测仪，该仪器可对0-3mm层深的焊接残余应力分布进行测量。并于2010年对该仪器进行了改进，设计出YLC09型新型磁测仪。 2006年日本学者饭村正一等学者利将四级传感器应用于测量弯管上的曲面应力，通过不同的方法制作弯管模型，并将其测量结果与电阻应变片对比，得到较好的应用效果。 2008年石延平设计了一种基于磁弹性效应的的非接触式应力传感器，分析了传感器励磁电流强度、频率以及测试磁隙等对其输出特性的影响。实测结果表明，这种传感器所能达到的测试精度和灵敏度能够满足一般工程应用要求。 2010年日本学者饭村正一等针对四级传感器的特性，提出使用主应力差法作为构件应力的评价参数，大大提高了传感器的精度，并将磁各向异性传感器与电阻应变片联合使用，较好的对埋地管道工作及残余应力进行了监测。 2011年刘海顺等学者通过研究电磁学理论，并对四极传感器内部的磁场与感应场分布进行了分析，联系前人的相关研究成果，建立了输出的电信号与构件内部磁通变化量之间的数学关系，从理论上证实了前人的结论，即被测构件内部的主应力差与对应方向的磁导率变化量之间存在线性关系。 2011年丁克勤等学者在西安交大王振山教授的指导下，成功研制了基于九极传感器的挥接残余应力检测仪，并利用该仪器对许多试件进行测量实验。其结果表明，基于磁各向异性检测原理的媒接残余应力检测仪，在实际工程应用中具有一定的价值。 2014年，臧弋心深入学习和推进了基于磁应变效应的微观机理，并尝试将微观层面理论与宏观表现有机结合起来。通过研究铁磁材料构件的力磁关系，探求构件所受的应力与输出电信号之间的数学关系模型，并搭建相关电路将磁导率转换为可直接读取的电压电流信号。在模拟分析的基础上自主研发了适用于测量管道曲面应力状态的三极传感器及其配套使用的磁测设备。对常用铁磁性材料进行灵敏度标定试验，并针对相应管道进行（曲率-电压）曲线的标定。 2016年丁克勤，王振山等，起草发布了《无损检测 残余应力的电磁检测方法》（GBT 33210-2016），规定了使用四极传感器和九极传感器铁磁性材料表面残余应力的电磁检测技术和方法，为实现电磁测量并监测管道应力提供了可能。 2020年辛伟等学者，优化了九极磁传感器尺寸和励磁电流参数，并通过试验证明，不同应力作用下，理论与试验结果一致，主应力差的绝对误差基本在5MPa以内，最大主应力方向角绝对误差基本在3°以内，磁测重复性较好，能够为铁磁构件残余应力的准确、快速检测提供理论基础。 相较于其他管道应力监测方法，管道应力直接监测技术，不需要耦合剂，既可以与被测铁磁材料接触也可以不接触，无需破坏管道防腐层，可以对处于高温、高速环境下的材料进行检测。在工程中一般用于钢板内应力在线监测，非常适合管道、锅炉等设备的应力状况检测。因此，该方法也极有可能实现在役管道应力的可持续在线监测，并在日后得到管道业内人士的认可和广泛使用。

三、研究目标 1．研究目标 （1）总体研究目标 基于力磁耦合机理和磁各向异性原理，确定一种操作简单，预警准确，能直接测量管道应力，有一定提离值的管道应力实时监测技术。 （2）年度研究目标 2023年研究目标： 1）基于磁各向异性原理，研制出一套适用于管道应力监测的传感器实物。 2）针对传感器，研制出一套相匹配的软硬件监测系统，包括电路结构，励磁模块，采集模块，供电模块，主板及外观显示等。 2024年研究目标： 设计一套现场试验方案，测试该应力监测技术在埋地管道上的耐久性和稳定性等应用效果。

四、研究内容 1）通过研究铁磁材料构件的力磁关系，探求管道所受的应力与输出电信号之间的数学关系模型，并搭建相关电路将磁导率转换为可直接读取的电流或电压信号。 2）探索目前磁测应力传感器（二极、四极或九极探头等）检测管道应力的适用性，确定传感器选型，并通过有限元分析对传感器的选材、结构尺寸、励磁信号、封装高度、提离高度及线圈匝数等物理参数进行模拟优化设计，为实验研制奠定理论基础。 3）加工制作磁测应力传感器，并研制相匹配的电路结构，励磁模块，采集模块，供电模块，主板及外观显示等软硬件系统，完成组装与调试。 4）制定磁测应力试样及加载装置实验方案，确定单向拉伸与压缩条件下的主应力差与电流差（或电压）的关系，绘制标定曲线，确定灵敏度系数。 5）传感器现场应用测试，选取材质、钢级及尺寸等和实际在役管道相同的某一管道，现场搭建管道应力测试平台，模拟管道不同标准工况条件下传感器的测试结果，包括3PE防腐层管道、环氧粉末防腐层管道、施加外预应力和无预应力等条件下的传感器测试结果，并与振弦式应变计（或电阻式应变片）测量结果进行对比分析。

五、预期研究成果 1．预期成果与关键技术 1）基于磁各向异性原理，研制出一套适用于管道应力监测的传感器样机及配套监测系统。 2．技术经济考核指标 1）仪器对应力的灵敏度应大于或等于10μA/MPa或者100μV/MPa。 2）直接测量最大剪应力和主方向角重复误差应分别小于20MPa和7°。 3）该技术测量的管道应力与振弦应变计（或电阻应变片）测量的误差在20%以内。 3．知识产权考核指标 1）申请相关专利1项； 2）发表有学术影响的论文1篇。

六、经费需求